INMARSAT C

1. Station einrichten

a) mit ALT P auf POSITION und eingeben

b) mit ALT A auf APPLICATION, dann SYSTEM, dann OPTIONS, hier über CLOCK das Datum und die Zeit eingeben

c) mit ALT O auf OPTIONS, dann über LOGIN auf dem richtigen Satelliten einloggen

d) mit ALT O auf OPTIONS hier auf CONFIGURATION gehen und die Art der Nachrichten, die man empfangen will, aussuchen; Achtungen: es darf nicht EGC ONLY angekreuzt sein!

Man kommt auch mit der ESC-Taste in die Menüleiste und bentutz dann die Pulldown-Menüs.

2. Telex

a) mit F3 ins Addressbook und mit NEW die Anschrift des Empfängers eingeben, den Dienst aussuchen (z.B. TELEX),   den Landeskenner suchen und die Telexnummer eingeben, ANSWER BACK eingeben, anschliessend mit SELECT die Anschrift aussuchen

b) mit ALT F auf FILE, hier mit NEW den zu sendendenText editieren

Beispiel:

TO: 	Empfänger

FROM: master damaskus/dkhx via AORe

TEXT =

regards master +

c) mit ALT F auf FILE, hier mit SAVE den Text speichen (z.B. Test.tlx)

d) mit ALT T auf TRANSMIT, in dieser Maske die Landstation mit Leertaste suchen, auswählen und eingeben, anschliessend mit ENTER abschliessen, Passwort eingeben und dann mit ENTER absenden

3. Fax

a) mit F3 ins Addressbook und mit NEW die Anschrift des Empfängers eingeben, den Dienst eingeben (z.B. FAX),   den Landeskenner TELEFON suchen und die Faxnummer eingeben, anschliessend mit SELECT die Anschrift aussuchen

b) mit ALT F auf FILE, hier mit NEW den Text editieren

Beispiel:

TO:	 Empfänger

FROM: master damaskus/dkhx via AORe

TEXT =

regards master +

c) mit ALT F auf FILE, hier mit SAVE den Text speichen (z.B. Test.fax)

d) mit ALT T auf TRANSMIT, in dieser Maske die Landstation mit Leertaste suchen, auswählen und eingeben, anschliessend mit ENTER abschliessen, Passwort eingeben und dann mit ENTER absenden